НАСТРОЙКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Системное меню 	 3

1.1.  Отчет   	 4

1.1.1.  Расчет за период времени   	 5

1.2.  Настройки   	 6

1.2.1.  Вкладка “Общие”   	 7

1.2.2.  Вкладка “Прайс-лист”   	 9

1.2.3.  Вкладка “Активный киоск”   	 12

1.2.4.  Вкладка “Подтверждение заказа”  	 13

1.2.5.  Вкладка “Управление цветом”  	 15

1.3.  Экспорт данных   	 15

1.3.  Обновить ПО   	 16

1.3.  Копия БД   	 16

1.3.  Прием данных   	 16

1.4.  Закрыть   	 16

1.5.  Выход в Windows   	 17

1.6.  Выключить   	 17

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Системное меню предназначено для настройки и изменения параметров фототерминала, а также предоставляет некоторые сервисные функции.

Для вызова системного меню достаточно осуществить нажатие в течении нескольких секунд в левой части экрана главного меню программы.

Доступ к системному меню будет получен только после ввода пароля в диалоговом окне представленном ниже.

В качестве пароля используется текущая дата, например 25 мая 2006 года.

Соответственно требуется ввести пароль: 25052006

После ввода пароля и нажатия кнопки “Готово” на экран в левый верхний угол будет выведено системное меню, имеющее следующий вид:

3

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ОТЧЕТ

Отчет позволяет получить информацию о заказах произведенных за определенный период времени с подробным описанием каждого заказа в отдельности.

Доступ к отчету осуществляется по нажатию кнопки “Отчет”

В верхней половине отчета представлена информация о заказах

В информации о заказах приведены номер заказа, дата и время создания, ФИО заказчика, его телефон и общая сумма, на которую был произведен заказ.

В нижней половине отчета представлена индивидуальная информация, по какому либо из заказов. Перечислены раздел, подраздел, количество, цена за единицу, и сумма.

Выбирая одну из строк в верхней половине отчета можно узнать подробности о каждом заказе в отдельности.

4

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

РАСЧЕТ ЗА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Для указания периода, за который необходимо получить информацию о заказах следует выбрать диапазон дат в нижнем левом углу диалога. При нажатии на одно из полей с датой будет выведена подсказка в виде календаря.

После установки периода с определенного числа по определенное число, следует нажать кнопку для составления отчета за указанный период.

Закрыть отчет можно кнопкой “Выход”

5

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКИ

Настройки программы предоставляют доступ к основным параметрам и опциям связанным с функционированием программы в целом. Изменения, вносимые в данном диалоговом окне, должны производится только специалистом уверенным в своих действиях и имеющем соответствующий уровень доступа.

Для вызова окна настроек достаточно осуществить нажатие на кнопке  “Настройка”

Доступ к настройкам будет получен только после ввода пароля в диалоговом окне представленном ниже.

В качестве пароля используется слово, определяемое в настройках программы.

После ввода пароля и нажатия кнопки “Готово” на экран будет выведено диалоговое окно, содержащее четыре вкладки.

Полное описание о назначении каждой вкладки в отдельности необходимо смотреть далее.

6

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ВКЛАДКА “ОБЩИЕ”

Вкладка определяет основные параметры киоска

Порядковый номер

Уникальный номер киоска

Путь для записи

Путь по которому будут сохранены сделанные заказы.

Путь Bluetooth©

Путь по которому будут сохранены файлы, переданные на фототерминал через Bluetooth или Irda

7

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Использовать MS Bluetooth Stack

Программа сама напрямую работает с Bluetooth минуя драйвер

Использовать TRANSLIT

Имена папок и файлов в заказе будут сохранятся в транслите

Список USB устройств

Буквы накопителей присутствующих в киоске (кардридер)

CD-R/RW привод

Буква CD/DVD привода определяемого операционной системой

Пароль доступа

Пароль используемый для авторизации при вызове этого окна настроек

Качество JPEG

Определяет степень сжатия снимков. Чем выше качество, тем больше размер получаемого файла.

Установка галочки напротив надписи “Отправлять уведомления по электронной почте” активизирует дополнительные опции, связанные с электронной почтой.

На указанный адрес будут отсылаться системные уведомления (место на диске и пр.) при условии подключения фототерминала к сети Internet.

Адрес отправителя

Электронный адрес отправителя письма.

Адрес получателя

Электронный адрес получателя письма.

SMTP сервер

Имя сервера используемого при авторизации SMTP

Уведомление через GPRS аналогично отправке уведомления по электронной почте.

Для возможности изменения какого-либо параметра рядом с каждым из них расположена кнопка, которая вызывает соответствующий диалог для ввода текста.

8

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ВКЛАДКА “ПРАЙС-ЛИСТ”

Вкладка предоставляет доступ к текущему содержимому прайс-листа и позволяет внести в него коррективы. Изменить цены на услуги.

9

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

При выборе одного из разделов в левой части вкладки в правой части будет показано содержимое раздела.

Прокрутка списка разделов, а также наименований производится кнопками с изображением стрелок

Для внесения изменений в цену какого-либо наименования необходимо его выделить и нажать на кнопку “Исправить цену”

В появившемся диалоговом окне написать новую цену и нажать кнопку “Готово”

Кнопка “Добавить новую строку” позволяет внести новую позицию в выбранный прайс-лист с внесением наименования и цены. Прайс-лист, в который будет внесено изменение, выбирается в левом верхнем углу диалога. Будьте внимательны, внесенную строку удалить уже будет нельзя. Возможно лишь отключить ее внеся стоимость равную нулю.

Исправить наименование внесенной строки можно нажав кнопку “Исправить строку”.

10

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Отметка галочки напротив надписи “Разрешить заказ стерео открыток и календарей” позволит клиентам осуществлять заказ стерео открыток и календарей.

По умолчанию в фотерминале установлен прайс-лист “Базовый”. Вы также можете его изменять, добавлять новые позиции или изменять другие прайс-листы.

11

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ВКЛАДКА “АКТИВНЫЙ КИОСК”

Вкладка определяет параметры активного киоска. Определяются адреса и параметры сервера, на который будут отправляться сохраненные заказы.

| Фотосервер Имя фотосервера | Имя пользователя прокси Логин пользователя прокси |
| --- | --- |
| Прокси-сервер Имя прокси сервера | Пароль пользователя прокси Пароль пользвателя прокси |
| Порт прокси-сервера Номер порта прокси-сервера |  |

12

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ВКЛАДКА

“ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА”

Вкладка определяет параметры различных способов подтверждения заказа.

Для подтверждения заказа составленного клиентом продавцу доступно несколько вариантов. В качестве активного и используемого в определенный момент времени возможен только один вариант за некоторым исключением. Именно настройки одного из вариантов и устанавливаются на этой вкладке.

Для установки одного из вариантов в группе “Способы подтверждения заказа” требуется отметить желаемый.

13

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

Все из перечисленных ниже вариантов подтверждения заказов требуют наличия в фототерминале соответствующего аппаратного обеспечения за исключением подтверждения по паролю и удаленного модуля подтверждения по TCP/IP.

Сигнал на COM

Должен быть установлен специальный ключ, при повороте которого будет осуществляться передача сигнала. Дополнительным параметром является имя COM порта на котором установлено устройство передающее сигнал. Изменение имени COM порта осуществляется по нажатию на кнопку

ТouchMemory

Должно быть установлено устройство для считывания proxy карт. Дополнительно указываются коды proxy карт, которые можно добавить или удалить из списка используя кнопки “Добавить” или “Удалить”.

Для добавления нажмите кнопку “Добавить” и приложите карту к считывателю, при этом будет считан код карты и показан на экран. По нажатию “Готово” номер будет добавлен в список.

Пароль

При этом варианте подтверждение заказа будет происходить при нажатии на изображении с рупором в диалоге “Позовите продавца”. В появившемся диалоге введите сегодняшнюю дату (например 21 мая 2006, нужно ввести 21052006)

При данном способе подтверждения отсутствует выбор между сохранением заказа и его отменой.

Удаленный модуль подтверждения по TCP/IP

Для этого варианта на удаленном компьютере, соединенном с фототерминалом в единую сеть должен быть установлен и запущен специальный программный модуль.

Для включения этого варианта нужно отметить его галочкой и написать IP адрес удаленного компьютера, на котором запущен программный модуль.

14

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ВКЛАДКА “УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ”

Для включения этого варианта нужно отметить его галочкой и написать IP адрес удаленного компьютера, на котором запущен программный модуль.

Позволяет выбрать цветовой профиль печатающего устройства.

ЭКСПОРТ ДАННЫХ

Для возможности экспорта данных следует нажать кнопку “Экспорт данных” в системном меню.

В появившемся диалоговом окне указывается на какое устройство хранения данных нужно сохранить заказы. А также определяется период времени с какого и по какое число заказы необходимы.

Для начала записи заказов на выбранный носитель информации следует нажать кнопку “Готово”.

Дождитесь завершения операции. При успешном сохранении диалоговое окно само исчезнет с экрана.

Перед процедурой экспорта убедитесь что носитель информации имеет соответствующий объем свободного места.

15

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ОБНОВИТЬ ПО

Для возможности обновления ПО фототерминала следует нажать кнопку “Обновить ПО” в системном меню.

В появившемся диалоговом окне выбирается, на каком носителе информации расположены данные с обновлением. Далее нажимается кнопка “ОК”

КОПИЯ БД

Для возможности сохранить базу данных следует нажать кнопку “Копия БД” в системном меню.

В появившемся диалоговом окне выбирается, на какой носитель информации сохранить базу данных. Далее нажимается кнопка “ОК”

ПРИЕМ ДАННЫХ

Для возможности приема данных с заказами с носителя информации следует нажать кнопку “Прием данных ” в системном меню.

В появившемся диалоговом окне выбирается, с какого носителя информации принять оформленные заказы для отправки их по сети в фотолабораторию.

ЗАКРЫТЬ

Для закрытия диалога с настройками служит кнопка “закрыть”

16

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

ВЫХОД В WINDOWS

Закрытие программы и выход в систему Windows

осуществляется по нажатию кнопки

ВЫКЛЮЧИТЬ

Выключение фотокиоска производится кнопкой